|  | AUSGABE (des Beilageblattes) 2026-07-28 In diesem Decoder ist folgendes ZIMO Sound-Projekt geladen: Regelspurddampflokomotive 2-8-8-2 Mallet – Version 30.23 |
| --- | --- |

Die Bauart Mallet besitzt zwei eigenständige Fahrwerke. Das hintere Fahrwerk ist auf normale Weise

mit dem Rahmen verbunden. Das komplette vordere Fahrwerk mitsamt einem eigenen Rahmen und

eigener Kolbendampfmaschine ist dagegen beweglich über einen Drehzapfen mit dem Hauptrahmen

der Lokomotive verbunden. Charakteristisch für die Bauart Mallet ist auch die Arbeitsweise der

Dampfmaschine mit Verbundwirkung, wobei die Hochdruckzylinder auf die hintere Triebwerksgruppe

wirkten. Damit ersparte man sich bewegliche Hochdruckdampfleitungen.

Der Einbau der ZIMO Sound Decoder MX64x (H0) und MX69x (Großbahn) mit diesem Projekt kann in alle passenden Modelle erfolgen.

ACHTUNG: Nach dem Einbau des Decoders ist eine Messfahrt notwendig  –>  CV  # 302 = 75

In diesem Projekt sind folgende Funktionszuordnungen getroffen:

F-Taste                     Einrichtung                                               am Funktionsausgang            Sound-Funktion

| F0 | Licht | FA0 (gelb/weis) | Lichtmaschine |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 |  | FA1 |  |
| F2 |  |  |  |
| F3 |  |  | Pfeife 1 |
| F4 | ABV/ Rangiergang |  |  |
| F5 |  |  | Kohleschaufeln |
| F6 |  |  | Entwässern |
| F7 |  |  | Glocke |
| F8 |  |  | SOUND ON/OFF |
| F9 |  |  | Pfeife 2 |
| F10 |  |  | Injektor |
| F11 |  |  | Entlüften |
| F12 |  |  | Kupplung |
| F13 |  |  | Überdruck |
| F14 |  |  |  |
| F15 |  |  |  |
| F16 |  |  |  |
| F17 |  |  |  |
| F18 |  |  |  |
| F19 |  |  |  |

Für Mehrfachtraktion in CV154 Bit 1 setzen!